6

APLICAÇÕES GRÁFICAS INTERATIVAS

O principal objetivo dos programas desenvolvidos nos capítulos anteriores foi o de motivar a apresentação das funções do GKS. O primeiro trabalho abordou a criação do desenho de um mapa, e o segundo uma implementação muito simplificada dos sistemas de desenho (drawing systems). Este capítulo procura expandir a aplicação das técnicas descritas nos anteriores, de modo a discutir sua utilização em algumas outras áreas do conhecimento, com especial atenção à engenharia estrutural.

Sistemas de desenho, do tipo do AutoCAD da AutoDesk e do CorelDraw da Corel Systems Corporation, permitem: agrupar primitivas em objetos, agrupar objetos em outro, transformar geometricamente os objetos, decidir a prioridade de objetos superpostos para exibição e seleção, exportar, importar e sobrepor figuras, manipular diretamente cada objeto, além de muitas outras funções. Eles possuem também melhores funções para indicar posições na superfície de visualização. A implementação de uma malha de referência (grid) que atraia os pontos próximos (snap) pode ser um caminho para estas funções. Uma componente importante de um sistema de desenho real é a estrutura de dados que representam os objetos agrupados. Árvores acíclicas, onde cada nó contenha primitivas, transformações ou inserções de outros objetos, podem ser adotadas para representar estes dados.

Sistemas que produzem mapas, a partir de dados já exitentes, se concentram em transformações de coordenadas e em interpolações. Em várias aplicações é mais natural se referir à posição das entidades do mapa em termos de latitude e longitude. A tradução destas informações em coordenadas cartesianas x, y depende da projeção adotada. O estudo destas projeções não é trivial e pode ser encontrado em livros como o de Snyder [SNYD87].

A área de interpolação de dados esparsos é também muito comum nas aplicações que envolvem mapas. Dados obtidos por processos de coleta ou simulação numérica são fornecidos em posições discretas do mapa, e muitas vezes deseja-se apresentar esta informação de uma forma contínua em termos de iso-curvas. O processo de geração destas curvas envolve geralmente uma subdivisão do plano em triângulos, com vértices nos pontos fornecidos. Dentro de cada um destes triângulos, o campo incógnita é suposto variar de uma maneira linear e as curvas ou faixas de mesmo valor são determinadas. A Figura 6.1 ilustra uma saída de um sistema de edição de iso-curvas de mapas de vento.

Quando o objetivo do programa não é o de apenas produzir um desenho a partir de dados já existentes, mas sim de criá-lo interativamente, outros problemas importantes aparecem. A Figura 6.2 ilustra uma situação que descreve um destes problemas. Considere a inserção das duas arestas da figura. Na primeira aresta, a curva do contorno que descreve o objeto é apenas acrescida de mais um segmento. No entanto, a segunda a inserção da aresta ocasiona o fechamento de uma área. A manutenção deste tipo de informação na memória do computador requer a utilização das chamadas estruturas de dados topológicas, oriundas da modelagem geométrica [CARV90]. Estas estruturas tratam do problema com uma hierarquização de entidades do tipo face, aresta e vértice. Ou seja, uma face é descrita por uma seqüência de arestas e estas por dois vértices. Assim sendo, a colocação de uma aresta ou se baseia em vértices já existentes ou é precedida pela criação destes (não é possível ter uma aresta sem vértices).

µ §

µ §

Figura 6.1 - Editor de Mapas Eólicos

µ §

Figura 6.2 - Funções de um Sistema de Subdivisão Planar

A ênfase central das aplicações aqui discutidas está nos programas ditos pré e pós-processadores de programas de análise por elementos finitos. Os pré-processadores são programas que são utilizados para criar e modificar os dados que descrevem as malhas de elementos finitos. Pós-processadores são programas utilizados para permitir a visualização dos resultados da análise, geralmente superpostos ao desenho geométrico da malha. A Figura 6.3 ilustra este processo:

µ §

Figura 6.3 - Pré e Pós-Processadores de Elementos Finitos

6.1 - PRÉ-PROCESSADORES DE ESTRUTURAS RETICULADAS

Pré-processadores de estruturas reticuladas são programas que objetivam criar modelos de estruturas do tipo: galpões industriais, pontes, coberturas, torres, edifícios residenciais e antenas. A análise destas estruturas visa determinar os deslocamentos dos nós livres, esforços internos nas barras e reações de apoios. A Figura 6.4 ilustra algumas destas estruturas.

µ §

Figura 6.4 - Estruturas Compostas de Barras

Os dados que descrevem os modelos destas estruturas são do tipo ilustrado pelas Tabelas 6.1 e 6.2. Estas tabelas definem as coordenandas dos nós e as incidências das barras.

|  | Nó | X | Y | Z | dx | dy | dz | rx | ry | rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo |
|  | 2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Fixo | Fixo | Fixo | Livre | Livre | Livre |
|  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | nno | 50.0 | 70.0 | 110.0 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |

Tabela 6.1 - Coordenadas e Condições de Suporte dos Nós

|  | Barra | Nó Inicial | Nó Final | Orien-tação | Mate-rial | Seção Tran. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 10 | 50 | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 | 43 | 51 | 1 | 2 |
|  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | nbr | 97 | 130 | 72 | 2 | 10 |

Tabela 6.2 - Incidência, Orientação, Material e Seção das Barras

O significado dos índices de orientação, material e seção transversal da Tabela 6.2 não são importantes para a discussão deste texto. O carregamento também deve ser definido e armazenado e não será discutido aqui.

Observando as Tabelas 6.1 e 6.2, nota-se que existem duas entidades básicas: nós e barras. Os nós, naturalmente, são representados graficamente por marcas e as barras por segmentos de reta. Neste ponto um pré-processador de reticulados é semelhante a um sistema de desenho. Esta semelhança, entretanto, é apenas superficial. Existem diferenças importantes que iniciam com o fato de que as linhas são definidas de um nó inical a outro final e não de um par de coordenadas a outro. Isto quer dizer que existe uma hierarquia natural no modelo que não existe num sistema de desenho. Mais ainda, nem todas as geometrias possíveis de linhas podem representar um modelo de nós e barras. A Figura 6.5, por exemplo, ilustra algumas situações onde a posição das barras e nós muito provavelmente representam erros na modelagem.

µ §

Figura 6.5 - Possíveis Erros de Modelagem em Reticulados

O processo de geração do modelo de reticulados segue normalmente a idéia de se posicionar os nós no plano (ou no espaço) e inserir barras incidentes nestes nós. Este procedimento é bastante factível para pequenas estruturas e se baseia numa boa técnica de se posicionar nós. O posicionamento de nós no plano pode se beneficiar das mesmas técnicas utilizadas nos sistemas de edição de desenho: grid, cursor com mostrador digital, etc. Entretanto, o posicionamento de nós no espaço é ainda uma área sem solução satisfatória. É possível que em determinadas situações seja mais fácil o usuário fornecer as três coordenadas cartesianas do nó do que posicioná-lo com um mecanismo localizador.

Para estruturas de tamanho médio ou grande, com mais de quinhentos nós e barras, o posicionamento de cada um dos nós e cada uma das barras é pouco criativo e extremamente lento. Neste tipo de estrutura, deve-se aproveitar todas as simetrias e repetições de módulos. Assim, um módulo básico é criado e replicado muitas vezes para produzir a estrutura.

Um ponto importante nestes pré-processadores é o tratamento das inconsistências do tipo: nós repetidos, barras repetidas e barras que se interceptam, além das mostradas na Figura 6.5, que são geradas nestas operações de cópia e espelhamento. Bons sistemas devem tratá-las de uma maneira quase automática.

6.2 - MALHAS PLANAS DE ELEMENTOS FINITOS

A solução de equações diferenciais com domínios planos pelo método dos elementos finitos requer uma descrição destes domínios subdivididos em células elementares, chamadas elementos. Os elementos, geralmente triângulos e quadriláteros, são descritos com base nos nós, de forma análoga aos reticulados. A Figura 6.6 ilustra alguns destes elementos.

µ §

Figura 6.6 - Elementos Finitos Planos

A Figura 6.7 ilustra uma malha de elementos planos com elementos quadrilaterais.

µ §

Figure 6.7 - Malha Plana de Elementos Finitos

O grande número de elementos em uma malha faz com que processos automáticos de geração sejam desejáveis nestes pré-processadores. Processos do tipo cópia com repetição de grupos de elementos utilizados em reticulados podem ser propostos, mas são de pouca utilidade nesta classe de problemas. A técnica que, na opinião dos autores, melhor se adapta para a geração destas malhas consiste em descrever o domínio plano através de sua fronteira, subdividir este domínio em regiões, e adotar para cada região um procedimento automático de geração de nós e elementos. A Figura 6.8 ilustra este processo para a seção de uma barragem.

As duas primeiras etapas do processo acima descrito podem ser melhor executadas se técnicas de subdivisão planar baseadas em estruturas de dados topológicas forem adotadas [CARV90]. Após a malha ter sido gerada, o pré-processador deve, também, permitir edições locais do tipo mover um nó e subdividir um elemento.

µ §

Figura 6.8 - Processo de Geração de Malhas Planas

A definição dos materiais, espessuras, condições de contorno e cargas é, em última análise, um processo de atribuição que consiste em selecionar um grupo de nós ou elementos e escolher o atributo que deve ser ligado a eles. Atributos do tipo de material são essencialmente pré-definidos, enquanto que outros como cargas são tratados individualmente.

6.3 - MALHAS DE ELEMENTOS FINITOS SÓLIDOS

A geração de malhas de elementos finitos sólidos é consideravelmente mais difícil que a correspondente plana. A dificuldade começa com a definição geométrica do domínio. Enquanto domínios planos podem ser descritos através das curvas de sua fronteira, as superfícies que delimitam domínios espaciais não são facilmente criadas. Aliás, na modelagem geométrica de sólidos, a descrição do sólido através de sua fronteira é apenas uma das formas de representação. Subdivisão espacial e geometria sólida construtiva (constructive solid geometry - CSG) são outras formas de representar um sólido ou um domínio espacial. Bons livros de Modelagem Geométrica tratam deste assunto [MANT88].

Um raciocínio linear sugere que o processo de geração de malhas só deva se iniciar após a modelagem geométrica do domínio. A partir do domínio definido, o pré-processador geraria a malha por um processo automático nas regiões identificadas pelo usuário. Este processo, apesar de simples, ainda não é totalmente possível com o estado atual do conhecimento. Hoje, ainda não dispomos de processos automáticos de geração de malhas em domínios espaciais genéricos.

Devido a esta dificuldade, pré-processadores hoje disponíveis utilizam extensões de geradores planos para gerar malhas sólidas. A Figura 6.9 mostra um destes geradores. Nota-se nesta figura que as seções da barragem têm domínios (e malhas planas) homeomorfos e que a malha espacial gerada é apenas uma interpolação entre estas malhas de seção. É interessante notar também que somente as linhas visíveis da malha estão desenhadas na figura da direita, pois as linhas ocultas por faces dos elementos foram removidas.

µ §

Figura 6.9 - Malha Sólida Gerada por Interpolação de Malhas Planas

6.4 - PÓS-PROCESSADORES DE ELEMENTOS FINITOS

A visualização dos resultados de simulações numéricas pode ser feita via programas que procuram transmitir o valor e o comportamento de campos em estudo. Os campos mais comuns são os de temperatura, pressão neutra, deslocamentos, força e tensão. Alguns destes campos são escalares, outros são vetores e outros tensores de ordem mais elevada. Naturalmente as ténicas para exibição de cada umas destes tipos de grandezas variam. Mesmo dentro de uma mesma categoria, campo vetorial por exemplo, a melhor forma de representação pode variar com a natureza física da grandeza. A Figura 6.10 mostra uma forma de se representar o campo vetorial de deslocamentos. O vetor de deslocamento de cada ponto é magnificado e adicionado à posição original gerando a forma deformada mostrada na figura.

µ §

Figura 6.10 - Campo de Deslocamentos de uma Raquete

Esta mesma forma de representação é adequada a campos vetoriais do tipo de modos de vibração. Ela não é adequada, entretanto, para representação dos fluxos ou de tensões principais. Para estes, pequenos vetores sobrepostos à geometria do objeto são mais adequados.